MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PLANTIO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA

METRAGEM: 5.000,00 m²

LOCAL:  Praças e áreas abertas, jardins e canteiros - Município de Cerqueira Cesar - SP

Placa de identificação para obra

1) Será medido por área de placa executada (m²).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra

necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes

às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da

obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo

resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e

estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações

do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa

Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou

Qualea spp (conhecida como Cambará), de 3 x 3. Não remunera as placas dos fornecedores.

Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)

1) Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²).

2) O item remunera o fornecimento de grama Batatais (Paspalum notatum) em placas, terra

vegetal, sarrafo em ´´Erisma uncinatum´´(conhecida também como Quarubarana ou Cedrinho), ou ´´Qualea spp´´(conhecido como Cambará), nas dimensões de 5 x 2,5 cm; inclusive materiais

acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio

das placas justapostas, promovendo a completa forração da superfície; irrigação; cobertura com

terra vegetal; e o estaqueamento da grama quando necessário, em áreas abertas e praças.

Remunera também a rega e conservação para pega das mudas e a substituição de placas que não

pegarem, num prazo de 30 dias.

Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)

1) Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²).

2) O item remunera o fornecimento de grama Batatais (Paspalum notatum) em placas, terra

vegetal e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio das

placas justapostas, promovendo a completa forração da superfície; irrigação; e cobertura com terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservação para pega das mudas e a substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias.

Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)

1) Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²).

2) O item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio das placas justapostas,

promovendo a completa forração da superfície; irrigação; e cobertura com terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservação para pega das mudas e a substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias.

Cerqueira César, 19 de Outubro de 2021.

_______________________________

Mauro Roberto Bogado da Cunha

Engenheiro Civil

CREA 0605206262